ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию компрессорной станции

- Заказчик:

Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть»

- Виды выполняемых работ/услуг:

Текущее обслуживание в составе ТО1, ТО2, компрессорной станции в составе трех блочных компрессорных установок УКЗ/Модуль КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ (далее по тексту Модуль КПГ) Поддержание оборудования в исправном состоянии, с заменой деталей, расходных материалов в соответствии с РЭ УКЗ/Модуль КПГ УКЗ2-5/2300РЭ с целью сохранения технических и эксплуатационных показателей, обеспечивающих дальнейшее бесперебойное и безаварийное функционирование оборудования.

- Место проведения работ:

УППН Степновский ГС. Саратовская область, Советский район, Мечетненский округ, 8,2 км северо-восточнее р.п. Степное

- Количество, объем работ/услуг:

Заказчик поручает, а Подрядчик берёт на себя обязанность по проведению технического обслуживания (ТО) в соответствии с графиком периодичности проведения ТО Модулей КПГ в количестве 2 ед. Для одной компрессорной установки предусматривается выполнение ТО-1 один раз в год.

График периодичности проведения ТО Модулей КПГ

| № Модуля КПГ | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ПродолжительностьТО-1 по 3 дня в декабре |
| 1 | 70 | 500 | 500 | 250 | 100 | 100 | ТО-1/1 |
| 2 | 70 | 500 | 500 | 250 | 100 | 100 | ТО-1/1 |
| 3 | 19 | 158 | 68 | 34 | 115 | 10 |  |
| Общее время наработки, ч | 159 | 1158 | 1068 | 534 | 315 | 210 | 3444 |
| Общий объем реализации газа с учётом полной загрузки КУ 2,3 нм3/ч, тыс.м3 | 366 | 2663,4 | 2456,4 | 1228,2 | 724,5 | 483 |  |

- Объемы работ, указанные в таблице 1 относятся к одной установке

Таблица 1

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | ТО-1 каждые 1500 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО агрегатов установки |  |  |  |
| 1.1 | Проверка пневмоприводов кранов на наличие утечек | Чел/час | 2 | - |
| 1.2 | Проверка работоспособности кранов с пневмоприводами | Чел/час | 1 | - |
| 1.3 | Проверка состояния силовых и контрольных кабелей, проводников заземления | Чел/час | 2 | - |
| 1.4 | Чистка радиаторов блока охлаждения компрессорной установки | Чел/час | 2 | - |
| 1.5 | Проверка состояния блок-контейнера | Чел/час | 0,5 | - |
| 1.6 | Проверка состояния и работоспособности приводных эл.-двигателей оборудования | Чел/час | 2 | - |
| 1.7 | Проверка натяжения приводного ремня воздушного компрессора | Чел/час | 0,5 | + |
| 1.8 | Проверка всасывающего фильтра воздушного компрессора | Чел/час | 0,5 | + |
| 1.9 | Замена всасывающего фильтра воздушного компрессора | Чел/час | 0,5 | - |
| 1.10 | Замена масла воздушного компрессора пневмосистемы | Чел/час | 1 | - |
| 1.11 | Проверка индикаторного силикагеля в фильтре пневмосистемы | Чел/час | 0,1 | - |
| 1.12 | Ревизия шкафа управления и распределительных коробок Модуля КПГ | Чел/час | 8 | - |
| 1.13 | Проверка настроек измерительных каналов | Чел/час | 4 | - |
| 1.14 | Проверка правильности показаний измерительных приборов | Чел/час | 2 | + |
| 1.15 | Проверка корректности работы датчиков загазованности | Чел/час | 2 | - |
| 1.16 | Проверка работоспособности системы ручного аварийного останова | Чел/час | 0,5 | - |
| 1.17 | Проверка работоспособности системы пожарной сигнализации | Чел/час | 4 | - |
| 1.18 | Контроль параметров работы станции | Чел/час | 2 | + |
| 2 | ТО компрессора 4ГМ2,5-7,6/5-56 |  |  |  |
| 2.1 | Визуальный осмотр кривошипно-шатунного механизма | Чел/час | 1 | + |
| 2.2 | Замена газовых клапанов компрессора, замена прокладок клапанов | Чел/час | 32 | + |
| 2.3 | Удаление загрязнений и нагара на поршнях, замена направляющих и уплотнительных колец поршней (при необходимости), проверка ширины поршневых канавок, проверка диаметров гильз цилиндров. | Чел/час | 24 | - |
| 2.4 | Замена шатунных вкладышей и проверка коленвала | Чел/час | 6 | - |
| 2.5 | Замер зазоров между направляющей втулкой и ползуном крейцкопфа | Чел/час | 2 | - |
| 2.6 | Проверка состояния штоков | Чел/час | 5 | - |
| 2.7 | Замена уплотняющих элементов уплотнительных устройств штоков | Чел/час | 9 | - |
| 2.8 | Осмотр соединительной муфты компрессора с эл.-двигателем, замена резиновых колец пальцев муфты | Чел/час | 4 | - |
| 2.9 | Замена уплотнительных элементов коленвала | Чел/час | 16 | - |
| 2.10 | Осмотр подшипников коленвала компрессора | Чел/час | 0,75 | - |
| 2.11 | Замена фильтр-элемента масляного фильтра компрессора | Чел/час | 1,5 | + |
| 2.12 | Замена масла газового компрессора | Чел/час | 2 | - |
| 2.13 | Замена уплотнения маслоштуцера коленвала | Чел/час | 2 | + |
| 2.14 | Замена фильтр-элементов концевого сепаратора компрессора | Чел/час | 3 | - |
| 2.15 | Промывка межступенчатых сепараторов | Чел/час | 16 | - |
| 2.16 | Замена охлаждающей жидкости | Чел/час | 12 | - |
| 2.17 | Осмотр теплообменников компрессора, удаление загрязнений и нагара при необходимости | Чел/час | 1,5 | - |
| 2.18 | Замена фильтр-элемента маслосепаратора станины компрессора | Чел/час | 0,5 | - |
| 2.19 | Протяжка крепежных элементов | Чел/час | 8 | + |
| 3. | ТО блока очистки газа |  |  |  |
| 3.1 | Замена картриджей входных фильтров | Чел/час | 2 | + |

- Перечень комплектующих для проведения ТО одной компрессорной установки:

Таблица 2

Комплект запасных частей ТО-1 (1500 ч.)

| № | Наименование | Код | Ко-во, шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка | ФР-00016063 | 8 | Прокладка клапана 1 ступени |
| 2 | Прокладка | ФР-00016064 | 8 | Прокладка фонаря 1 ступени |
| 3 | Прокладка | БУ-00001123 | 4 | Прокладка клапана 2 ступени |
| 4 | Прокладка | БУ-00001122 | 4 | Прокладка фонаря 2 ступени |
| 5 | Прокладка | ФР-00007176 | 4 | Прокладка клапан 3 ступени |
| 6 | Прокладка | ФР-00010147 | 4 | Прокладка фонаря 3 ступени |
| 7 | Прокладка | ФР-00022973 | 8 | Прокладки вх. Кол-ра 1 ст., вх. Кол-ра 2 ст., |
| 8 | Прокладка | ФР-00021419 | 2 | Прокладка входного коллектора 1 ступени |
| 9 | Прокладка | ФР-00022972 | 14 | Прокладки вых. Кол-ров 1 ст. и 2 ст.; вх. Кол-ра 3 ст. |
| 10 | Клапан | БУ-00001479 | 4 | Клапан всасывания 1 ступени |
| 11 | Клапан | БУ-00000448 | 4 | Клапан нагнетания 1 ступени |
| 12 | Клапан | ФР-00022436 | 2 | Клапан всасывания 2 ступени |
| 13 | Клапан | ФР-00022437 | 2 | Клапан нагнетания 2 ступени |
| 14 | Клапан | ФР-00007856 | 2 | Клапан всасывания 3 ступени |
| 15 | Клапан | ФР-00007857 | 2 | Клапан нагнетания 3 ступени |
| 16 | Прокладка | ФР-00021266 | 1 | Прокладка верхней крышки станины |
| 17 | Прокладка | ФР-00010141 | 1 | Прокладка м/у штуцером подачи масла в коленвал и крышки. опоры подш.коленвала |
| 18 | Манжета | ФР-00015088 | 1 | Уплотнение маслоштуцера коленчатого вала |
| 19 | Фильтр-элемент | ФР-00015987 | 1 | Фильтр-элемента масляного фильтра компрессора |
| 20 | Кольцо | ФР-00024414 | 1 | Уплотнительное кольцо корпуса масляного фильтра |
| 21 | Фильтр-элемент | ФР-00019963 | 2 | Фильтр-элемент входных газовых фильтров |

- Условия выполнения работ/услуг:

  - Работы по ТО и должны производиться персоналом Исполнителя, прошедшим соответствующую профессиональную подготовку, инструктаж по охране труда, не имеющим медицинских противопоказаний к данному виду работ, обеспеченным своим работодателем средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, необходимым оборудованием, инструментом и расходными материалами для проведения работ в соответствии с техническим заданием.

  - Соответствовать требованиям, предъявляемым к организациям, оказывающим услуги по техническому обслуживанию модулей КПГ.

  - Иметь материально-техническую базу, технические средства, инструмент, оборудование спецтехнику для выполнения работ;

  - Подрядная организация должна иметь опыт выполнения работ по ТО оборудования входящего в состав модулей КПГ. Иметь квалифицированный персонал. При выполнении работ на оборудовании, находящемся на гарантии, персонал Исполнителя должен иметь удостоверения по обучению на заводе-изготовителе данного оборудования, либо привлекать персонал заводов-изготовителей для участия в работах. Обеспечить нормативную численность персонала. Располагать достаточным количеством специалистов и рабочих, имеющих профессиональную подготовку и соответствующую квалификацию и имеющих необходимые группы по электробезопасности. Численность квалифицированного персонала должна быть достаточной для выполнения работ по техническому обслуживанию, предусмотренных нормативными документами.

  - Осуществлять контроль качества выполняемых работ в рамках оказываемых Услуг.

  - Перед началом работ требуется оформление допусков на объекты Саратовского филиал ПАО НК «РуссНефть». Не менее чем за 3 рабочих дня до момента проведения работ направить по требованию Заказчика паспортные данные и согласие на обработку данных исполнителей работ для оформления допуска на объект.

  - При выполнении Работ Подрядчик обеспечивает своевременную Поставку необходимых МТР в соответствии с ведомостью работ. Качество МТР должны соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ заводов-изготовителей, принятым в РФ, зарубежного изготовления - соответствовать нормативной документации, действующей на территории РФ на данный вид продукции. При обеспечении МТР Подрядчик должен гарантировать, что качество и комплектность используемых при проведении Работ МТР отечественного изготовления будут соответствовать требованиям ГОСТам, ОСТам, ТУ заводов-изготовителей, принятым в Российской Федерации, зарубежного изготовления – нормативной документации, действующей на территории Российской Федерации на данный вид продукции.

  - Все дополнительные работы неучтенные Подрядчиком в сметном расчете на техническое обслуживание на основании ТЗ, производятся Подрядчиком собственными силами и за свой счет.

  - Подрядчик предоставляет укрупненную смету на работы и материалы, указанные в таблице №1, №2 Технического задания.

- Общие требования к работам/услугам:

Требования к проведению работ по ТО и технологического оборудования модулей КПГ.

Исполнитель при выполнении работ должен руководствоваться следующими нормативными документами:

- Руководством по эксплуатации модульной компрессорной станции УКЗ/Модуль КПГ УКЗ 2-5/2300 РЭ;

- Руководство по эксплуатации систем автоматики УКЗ/Модуль КПГ УКЗ 2-5/2300 СА РЭ;

- ГОСТ 12.2.016-81 «Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности»;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;

- техническими описаниями и инструкциями предприятий-изготовителей и поставщиков комплектующих изделий, входящих в состав Модуля КПГ.

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности, при использовании оборудования работающего под избыточным давлением;

  - Объем и виды работ, периодичность количество технологического оборудования, могут меняться Заказчиком в одностороннем порядке на протяжении всего срока действия договора в зависимости от технического и исправного состояния оборудования модулей КПГ, наработки, но не в меньших объемах ТО указанных в руководстве по эксплуатации Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ.

  - Стоимость услуги должна включать все затраты Подрядчика (транспортные, командировочные, накладные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения, также Подрядчик обязан предоставить к коммерческому предложению локально-сметный расчёт с подробной расшифровкой статей затрат и расхода ресурсов; Заказчик оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одного из них. При акцепте предпочтение будет отдано предложению, соответствующему техническому заданию и содержащему наименьшую цену, либо иные предпочтительные условия; Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта или конкурс. Соответственно, Заказчик не несет какой-либо ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить сделку; Коммерческие предложения претендентов не возвращаются.

  - Все непредвиденные объемы работ и затраты, возникшие в процессе выполнения работ, оформляются и выполняются с письменного согласования с Заказчиком. Фактический объем работ определяется на основании оформленной дефектной ведомости на основании сметы.

- Сроки (периоды) выполнения работ

9.1.     Срок проведения работ сентябрь 2026 -декабрь 2026 г. Время проведения работ в соответствии с временем, указанным в таблице 1 с момента передачи компрессора Подрядчику для технического обслуживания, при 8-ми часовом рабочем дне.

- Требования к качеству и техническим характеристикам материалов и оборудования используемых при выполнении работ Подрядчиком:

  - Выполняемые работы по текущему обслуживанию производятся на территории Заказчика, с использованием собственного оборудования, расходных материалов и запасных частей Подрядчика. Использование запасных частей и расходных материалов, не вошедших в техническое задание, допускается по согласованию с Заказчиком.

  - Выполнение текущего обслуживания осуществляется в соответствии с техническими условиями, РЭ, установленными для соответствующих марок компрессоров, а также оборудования, входящего в состав установок.

- Требования к качеству работ/услуг, в том числе технология производства работ/услуг, методы производства работ/услуг, организационно-технологическая схема производства работ/услуг:

  - Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение работ по текущему обслуживанию компрессорных установок. Выполнение текущего обслуживания осуществляется в соответствии с техническими условиями, руководствами по эксплуатации, установленными для соответствующих марок компрессоров и оборудования, входящего в состав установок. Текущее обслуживание производится с оформлением нормативно - технической документацией. Подрядчик обеспечивает гарантированное качество выполнения работ, наработку и параметры работы прочего оборудования входящего в состав Модулей КПГ УКЗ2-5/2300, в соответствии с нормативно - технической документацией, требованиями заводов-изготовителей. Работы должны быть выполнены с учетом требований СНиП, РД, ГОСТ, инструкций, разрешенных законодательством.  Строго соблюдать технологии при выполнении работ. В случае нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ компенсация осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик по завершению работ предоставляет акт с подробным описанием проведенных работ (выполненного ремонта).

  - В случае возникновения отказа оборудования установок в период гарантийного срока, Подрядчик в течение 5 дней после получения соответствующего уведомления, направляет своего представителя для участия в комиссионном расследовании причин отказа, с последующим составлением двустороннего акта расследования о причинах отказа и разработке мероприятий по их устранению.

  - Параметры работы оборудования, входящего в состав Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300 после проведения регламентных работ должен отвечать требованиям руководства по эксплуатации Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ.

  - Стороны в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала выполнения Работ на каждом Объекте письменно согласуют график проведения Работ по Договору.

  - По результатам проведения ТО представитель Подрядчика вносит записи в соответствующий раздел паспорта Модуля КПГ УКЗ 2-5/2300 о проведенных работах.

  - Подрядчик обязан оповестить Заказчика о дефектах и неисправностях, выявленных в ходе проведения ТО, а также разработать мероприятия для их устранения.

- Требования к безопасности работ/услуг:

  - Подрядчик обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов РФ в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности.

  - Обязательным условием выполнения работ является соблюдение контрольно-пропускного режима, а также локальных нормативных документов Заказчика по охране труда и пожарной безопасности.

  - Подрядчик несет ответственность за утрату, уничтожение и повреждение результатов Работ до момента подписания акта приемки объекта из ремонта, а также любого имущества Заказчика, оказавшегося во владении и пользовании Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

  - Подрядчик осуществляет надлежащую охрану собственного оборудования и имущества своими силами и за свой счет.

- Порядок расчетов:

  - Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по результатам выполненных Подрядчиком работ на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ в срок не ранее 75 (семидесяти пяти) и не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком счета-фактуры денежными средствами в безналичном порядке, путём перечисления на расчётный счёт Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Счет-фактура (с указанием номера и даты договора) и акт о приемке выполненных работ, предоставляются Подрядчиком Заказчику до последнего числа отчетного месяца.

- Порядок сдачи и приемки работ/услуг

14.1.     Перед началом выполнения Работ на объекте оформляется Акт приемки оборудования в ремонт. По окончании выполнения Работ на объекте Стороны оформляют Акт приемки оборудования из ремонта в промышленную эксплуатацию и другие необходимые документы, регламентируемые нормативной документацией.

- Требования к гарантиям качества работ/услуг:

  - Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполненных работ.

  - Гарантийный срок работы после технического обслуживания (при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации) составляет не более 1500 нормо-часов в соответствии с руководством по эксплуатации Модулей КПГ УКЗ 2-5/2300РЭ.

  - Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

  - В случае если Исполнитель не устранит выявленные дефекты в срок, согласованный с Заказчиком, гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Если Исполнитель не устранит выявленные дефекты в срок, указанный Заказчиком, то Заказчик вправе устранить их самостоятельно с возмещением своих расходов по устранению дефектов за счет Исполнителя.